CARACTERIZAÇÃO ELÉTRICA DE UMA LINHA DE TRANSMISSÃO NÃO-LINEAR DISPERSIVA

Eduardo dos Santos Ferreira1, Regina Maria Ricotta2

1 Prof. Dr. da Universidade Federal do ABC

2 Profa. Dra. do Curso de Tecnologia em Materiais da FATEC-SP

santferreira@gmail.com, regina@fatecsp.br

Resumo

Neste trabalho é apresentado um estudo da propagação de sólitons elétricos numa linha de transmissão elétrica não-linear dispersiva.  A linha de transmissão elétrica foi construída a partir de uma sequência de unidades indutivo-capacitivas em série. Este tipo de linha é o sistema mais simples de ser construído que permite a observação destas ondas, cuja principal característica é o perfeito balanceamento dos aspectos não-lineares e dispersivos. Neste artigo são apresentadas a construção e a caracterização experimental desta linha além da correlação entre os resultados e os fundamentos teóricos inerentes. Os resultados obtidos demonstram que há propagação de pulsos elétricos não-lineares dispersivos.

Palavras-chave: Sólitons elétricos, circuitos não-lineares, equações diferenciais não-lineares, propagação de ondas não-lineares.

1. Introdução

Sólitons são ondas solitárias cuja propagação se dá através da combinação de efeitos de dispersão e não-linearidade do meio. O fenômeno, primeiramente observado na água por John Scott Russell, em 1834, é descrito por equações diferenciais não-lineares de ordens elevadas, onde o perfeito balanceamento entre os efeitos de não-linearidade e de dispersão é tal que a onda é localizada, apresenta forma permanente e preserva a sua identidade após interagir fortemente com outra onda de mesmo tipo [1]. A habilidade dos sólitons de se propagarem sem dispersão parece promissora como um meio efetivo de transmissão de energia por longas distâncias e com mínima perda.

A propagação de sólitons é observada em diferentes meios não-lineares dispersivos, tanto macroscópicos como a água, fibras ópticas e plasma astrofísico, como microscópicos, como em polímeros condutores, cristais magnéticos, moléculas de DNA, entre outros [2]. Particularmente, uma linha de transmissão elétrica apresenta vantagens peculiares para a observação de sólitons elétricos, uma vez que, além de ser de fácil construção, constituída por uma rede de indutores e capacitores, sua compreensão envolve somente conhecimentos de eletromagnetismo clássico, que levam à solução da equação de Kortweg-de Vries (KdV). Outra vantagem é que uma linha de transmissão não-linear é uma maneira simples de se estudar experimentalmente o comportamento da propagação de pulsos ultracurtos, que podem ser gerados por mecanismos de geração de sólitons.

O estudo de pulsos ultracurtos é fundamental para o aprimoramento de sistemas de controle em tempo real, onde a velocidade e o tempo de propagação dos sinais são críticos, como por exemplo, sistemas de reflectometria no domínio do tempo [3], que são utilizados para detectar falhas em cabos elétricos de comunicação e em semicondutores [4]. Além destas importantes aplicações, esta técnica é utilizada na análise de solos, sendo importante em agricultura e em geologia [5]. Osciladores elétricos de alta frequência também são exemplos da importância destes estudos [6, 7]. Pulsos elétricos solitários são estreitos e se propagam sem mudar sua forma em um meio não-linear dispersivo. Neste caso a dispersão é caracterizada pelo tamanho limitado da rede, que contém um número finito de células de indutores e capacitores. A não-linearidade é observada pela dependência da capacitância na voltagem, apresentada pelo uso de diodos varicap [1].

A seguir, apresentamos a linha de transmissão construída, a metodologia empregada e um resumo dos elementos teóricos mais relevantes [1].

2. Metodologia

Na Figura 1 apresentamos uma parte do esquema da linha de transmissão construída. Ela é composta de 100 (cem) células indutivo-capacitivas (LC). A indutância utilizada é de 47µH e a capacitância não-linear é um diodo varicap da Motorola, modelo MV209. Um pulso elétrico retangular foi aplicado na entrada da rede e foram medidos o tempo de propagação e a forma do pulso ao longo da linha em diversas condições. Este circuito também foi simulado com os mesmos parâmetros experimentais utilizando o simulador Pspice. Vários parâmetros foram variados, por exemplo, a amplitude do pulso, a tensão de polarização da linha e a largura do pulso, a fim de caracterizarmos a propagação de sólitons elétricos na rede com mínima perda de energia.

Figura 1: Trecho do esquema elétrico da linha de transmissão construída.

O gerador de sinais utilizado é o 33220A da Agilent Technologies; para a aquisição dos dados foi utilizado um osciloscópio digital MO150D da Minipa. O erro experimental é de ±0,1ns para as medidas de tempo, e ±0,5mV para as medidas de tensão.

As equações do sistema elétrico discretizado são [1]:

LdIndt=Vn−1−Vn,           n=1, 2, ...                          (1)

dQndt=In−In+1                                                         (2)

onde In(t) é a corrente que passa no n-ésimo indutor de indutância L e Qn é a carga elétrica armazenada no n-ésimo capacitor de capacitância não-linear C pela voltagem Vn(t) na n-ésima célula [8], definida por:

C(Vn)=dQn(Vn)dVn                                            (3)

Assim, a carga armazenada é dada pela equação:

Qn=V0V0+VnC(V)dV                                                    (4)

assumindo-se que a capacitância não-linear seja dada por:

C(Vn)=Q0F0−V0+Vn                                            (5)

onde Q0 e F0 são parâmetros não-lineares que dependem da tensão contínua V0. Para Vn = V0 tem-se C(V0) = Q0 / F0 = C0, e podemos mostrar que a carga, dada por (4) é dada por:

Qn(t)=q0+Q0ln1+VnF0                          (6)

onde q0 é uma constante. Por outro lado, a combinação das equações (1) e (2) nos leva a:

d2Qndt2=1L(Vn+1+Vn−1−2Vn)                          (7)

e substituindo-se (6) em (7), obtemos:

LQ0d2dt2ln(1+VnF0)=Vn+1+Vn−1−2Vn               (8)

Isolando-se Vn  em (6) temos:

Vn=F0eQn−q0Q0−1                                                  (9)

e definindo-se a seguinte transformação de variáveis:

Qn−q0Q0=−Brn                                              (10)

obtemos de (9):

Vn=F0e−Brn−1  .                                         (11)

Por fim, substituindo-se (11) em (8) obtemos a seguinte equação:

md2rndt2=A2e−Brn-e−Brn−1−e−Brn+1                     (12)

onde LQ0F0=LC0=mAB  .

A equação (12) é a equação de movimento de uma rede unidimensional de massas iguais a m, conectadas por molas não-lineares (interação exponencial), introduzida originalmente por Toda [9], que admite soluções exatas. A e B são constantes e rn,é a distância relativa entre dois pontos de massa m;  rn-1,e rn+1 referem-se às células vizinhas à n-ésima célula da rede.

Podemos mostrar que, no limite do contínuo, a equação (8) é reescrita em termos de derivadas:

LQ0d2dt2ln1+VnF0=e∂∂n+e−∂∂n−2Vn            (13)

onde:

Vn±1=e±∂∂nVn=1±δ∂Vn∂x+δ22∂2Vn∂x2±δ33!∂3Vn∂x3+...                                                                          (14)

Neste limite, assumimos que Vn -> V(x,t) com x = nδ, δ  o espaçamento da rede, e desprezamos derivadas de ordem superior em (14). Usando-se a expansão logarítmica, obtemos:

∂2V∂t2−δ2LC0∂2V∂x2=δ412LC0∂4V∂x4+b∂2V2∂t2     (15)

onde  1/F0 = 2b, o coeficiente não-linear.

A equação (15) descreve ondas que viajam para a direita e para a esquerda; é uma equação não-linear fracamente dispersiva. Notamos que o lado esquerdo da equação (15) é a equação de onda linear; o lado direito contém o termo dispersivo (proporcional à quarta derivada), devido ao número finito de componentes na rede elétrica, e o termo não-linear, devido à dependência da capacitância na voltagem [5]. Quando há um balanço entre estes dois termos, a solução é uma onda solitária localizada que não muda a sua forma ao se propagar, seu perfil é permanente. Para ondas que viajam em uma direção somente e no limite de fraca amplitude, podemos mostrar que a equação de movimento (15) se reduz à equação de KdV [10], dada por:

∂V∂T+bc0V∂V∂s+c024∂3V∂s3=0                        (16)

onde s e T representam a posição  e o tempo num sistema de coordenadas que se move com velocidade c0. A equação (16) admite soluções que são ondas solitárias chamadas de sólitons. Em coordenadas de laboratório sua solução é dada por:

V(t)=εu8bsech2εu2n−1+εu24c0t          (17)

onde u é a velocidade num sistema de coordenadas para o qual a onda parece estacionária, ε é um parâmetro pequeno que assume o valor unitário 1LC0=v0δ=c0. Conclui-se que sólitons podem se propagar numa linha de transmissão não-linear como a da Figura 1.

3. Resultados e discussões

A Figura 2 exibe um típico sóliton formado na linha de transmissão. Nesta etapa foi utilizado um pulso retangular de 20ns, com amplitude de 1V de pico a pico e polarização de 1V.

Figura 2: Típico pulso formado ao longo da linha.

A Tabela I exibe a proporção P entre a largura (dt) e altura (Vp) do sóliton formado em diversos pontos da linha de transmissão. Verificamos que a proporção entre altura e largura de pulso tem pequena variação (± 3V1/2/s), indicando que o sinal medido corresponde a um sóliton eletrônico [8].

Tabela I: Proporção P entre a largura dt e a amplitude Vp do sinal ao longo da linha.

| Célula | Vp (mV) | Δt (us) | P(V1/2/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 130 | 0,25 | 45,61 |
| 20 | 150 | 0,25 | 48,99 |
| 30 | 150 | 0,25 | 48,99 |
| 40 | 150 | 0,25 | 48,99 |
| 50 | 130 | 0,25 | 45,61 |
| 60 | 130 | 0,25 | 45,61 |
| 70 | 120 | 0,25 | 43,82 |
| 80 | 120 | 0,25 | 43,82 |
| 96 | 170 | 0,30 | 43,46 |

A Figura 3 exibe o comportamento da velocidade de propagação do sóliton em função da tensão de polarização da linha, medido em três pontos da linha. O pulso de entrada tem 50ns e amplitude de 1V de pico a pico. A polarização do pulso foi variada de 1,0 a 4,5V. Observamos que a velocidade aumenta linearmente com o aumento da tensão de polarização, comportamento típico dos sólitons.

Na Figura 4 exibimos o comportamento do tempo de propagação do pulso em função da polarização da linha e a variação da amplitude do sóliton em função da polarização da linha. Os valores foram medidos em três pontos distintos da linha, na célula 20, 50 e 100. Observamos que a amplitude do pulso independe da polarização da linha, contudo existe uma dependência da amplitude em função da posição na linha.

A velocidade de propagação por sua vez apresenta um comportamento não linear semelhante ao comportamento da curva capacitância tensão do diodo varicap utilizado, que é exibido na Figura 5. Este comportamento ocorre ao longo de toda a linha, aumentando de intensidade no final da linha.

Figura 3: Velocidade de propagação em função da tensão de polarização. A variação dos dados é de 0,001 cel./ns.

Figura 4: Tempo de propagação em função da polarização da linha e variação da amplitude do pulso em função da polarização.

Figura 5: Curva capacitância-tensão do diodo MV209 utilizado na linha, medida utilizando o analisador de impedância da Agilent 4294A. O erro do equipamento é de 0,0 1%.

A Figura 5 apresenta a curva capacitância tensão do diodo varicap utilizado. O fator não linear do diodo varicap utilizado (Fo) é 3,64, que foi calculado a partir dos dados da curva da Figura 5.

Utilizando-se a equação (18) abaixo, calculamos o número de picos secundários (N) do sóliton gerado pelo pulso de entrada ao longo da linha [8]:

N=1+1π2VPF0.T.v0                                        (18)

onde T é a largura do pulso, no caso 20ns; vo é a velocidade de propagação na linha, que é 0,032 células/ns; e Vp é a amplitude do sinal, que é de 1V. O número de picos secundários do sóliton gerado calculado a partir da equação (18) é 1,1. Experimentalmente, observamos uma média de quatro pulsos secundários. A divergência nestes valores é causada pela indutância da ponta de prova utilizada. A Figura 6 mostra o tempo de propagação (atraso) do sóliton ao longo da linha e a amplitude do pulso ao longo da linha. O pulso de entrada tem largura de 50ns, amplitude de 1V de pico a pico e a polarização de 1V. O tempo de propagação aumenta linearmente com a posição de medida na linha (número da célula), indicando que a velocidade de propagação é constante ao longo da linha. A amplitude do sóliton ao longo da linha diminui até a célula 90, após esta observamos que a amplitude do pulso aumenta até chegar a um valor próximo ao da amplitude do pulso na célula 10. Isto sugere que existe uma continuidade energética ao longo da linha, isto é, a perda energética é mínima.

Figura 6: Tempo de propagação e amplitude do pulso ao longo da linha.

A Figura 7 exibe o comportamento do tempo de propagação e o ganho de tensão em função da amplitude do sinal de entrada. O pulso de entrada tem largura de 50ns e a polarização é de 1V. O ganho de tensão (AV) é a razão entre a tensão de saída pela tensão de entrada. Este valor aumenta com a amplitude do sinal de entrada. A velocidade de propagação por sua vez diminui com a amplitude do sinal de entrada.

Figura 7: Velocidade de propagação e ganho de tensão em função da intensidade do pico de sinal de entrada.

Na Figura 8 exibimos o comportamento do tempo de propagação do sinal em função da largura de pulso do sinal de entrada. A amplitude do pulso é de 2V de pico a pico e a polarização da linha é de 1V. O tempo de propagação diminui com a largura do sinal de entrada, o que é coerente com a teoria, visto que sólitons de maior energia se propagam com maior velocidade. Também observamos que existe uma largura de pulso máxima onde há a formação do sóliton, que no caso é de aproximadamente 1000ns. Observando a Figura 8, notamos que o aumento de velocidade de propagação começa a cessar a partir de larguras de pulso de 1000ns. Isto significa que existe coerência em nossos resultados, e a linha de transmissão montada serve para o estudo da propagação de sólitons elétricos.

Figura 8: Tempo de propagação em função da largura do pulso de entrada.

4. Conclusões

Foi construída uma linha de transmissão elétrica composta por 100 unidades indutivo-capacitivas. Este sistema mostrou-se apropriado para a verificação da propagação de sólitons elétricos, de acordo com os resultados apresentados. Concluímos que esta montagem é bastante promissora para outros estudos e observação de sólitons, particularmente o oscilador elétrico solitônico.

Referências Bibliográficas

[1] M. Remoissenet, Waves Called Solitons: Concepts           and Experiments, Spring-Verlag, 1999.

[2] T. Dauxois and M. Peyrard, Physics of Solitons, Cambridge, 2006

[3] D. S. Ricketts et. al., On the Self-Generation of      Electrical Soliton Pulses, IEEE Journal of Solid-State   Circuits, Vol. 42, No. 8, p.1657-1668, 2007.

[4] D. Smolyansky, Electronic Package Fault   Isolation Using TDR. Microelectronics Failure Analysis: pp. 289–302, ASM International, 2004.

[5] D. A. Robinson, et al., A Review of Advances in Dielectric and Electrical Conductivity Measurements in Soils Using Time Domain Reflectometry. Vadose Zone Journal 2: 444–475, 2003.

[6] D. S. Ricketts, et. al., Electrical Soliton Oscillator, IEEE Trans. On Microwave Theory and Techniques, Vol. 54, No. 1, p.372-382, 2006.

[7] Michael Case, et. al., Picosecond Duration, Large Amplitude Impulse Generation Using Electrical Soliton Effects, Appl. Phys. Lett. 60 (24), p.3019-3022, 1992.

[8] T. Kusela, Soliton Experiments in Transmission Lines, Chaos, Solitons & Fractals, Vol 15, p. 2419-2462, 1995.

[9] M. Toda, Waves in Nonlinear Lattice,  Prog. Theor. Phys. Suppl., 45 (1970) 174 e M. Toda, Studies on a Nonlinear Lattice,  Physics Reports, 18 (1975) 1

[10] T. Taniute and C. Wei, Reductive Perturbation Method in Nonlinear Wave Propagation, J. Phys.  Soc.  Jap.  21 (1967)  431 – 436.